# 모니터링 계획 초안

가상 진합형 체결부품 대전공장 — CBAM 확정기간 (Regulation (EU) 2025/2547 부속서 II A.5)

이 문서는 앱에 입력된 자료를 부속서 II A.5가 정한 22개 항목의 틀에 옮겨 적은 초안입니다. 규정이 요구하는 모니터링 계획의 완성본이 아니며, 「작성 필요」로 표시된 부분은 회사가 직접 써야 합니다. 회사가 내용을 확인하고 승인해야 모니터링 계획이 됩니다.

항목 상태: 자동으로 채움 12 · 일부 채움 6 · 작성 필요 1 · 해당 없음으로 보임 3 (총 22개 항목)

# 1. 모니터링 계획의 날짜와 판 번호

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

이 초안을 만든 날: 2026-10-11

문서번호 · 판(버전) · 승인일: 작성 필요 — 지도 8단계의 보고서 입력(모니터링 계획)에 적으면 여기 실립니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | 작성 필요 |
| 판(버전) | 작성 필요 |
| 승인일 | 작성 필요 |

# 2. 사업장과 생산공정의 설명

상태: 자동으로 채움

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업장명 | JH-type Fastener Co., Ltd. Daejeon Plant (virtual) |
| 한글명 | 가상 진합형 체결부품 대전공장 |
| 운영자(법인) | JH-type Fastener Co., Ltd. (virtual) |
| 주소 | 00 Daedeok-daero (virtual), Daejeon, KR |
| 주요 경제활동 | Manufacture of steel bolts, screws and nuts for automotive use |
| CBAM Registry 식별자 | 작성 필요 |
| 담당자 | Lee Seo-jin |
| 보고기간 | 2025년 연간 (2025-01-01 ~ 2025-12-31) |

| 생산공정 | 생산 방식 | 생산량 (t) |
| --- | --- | --- |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 8,400 |
| SWCH18A 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 3,300 |
| SWCH10A 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 300 |
| STS304 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 200 |
| S45C 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 700 |

# 3. 생산하는 재화의 목록 — CN 코드와 기능단위

상태: 자동으로 채움

기능단위는 같은 CN 코드로 분류되는 재화의 톤입니다(2025/2547 제4조 2항).

별도 생산공정으로 정의하지 않은 사내 전구물질: 입력된 것이 없습니다 — 있으면 여기에 적어야 합니다(확인 필요).

| 재화(제품) | CN 코드 | 기능단위 | EU 신고 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWCH18A · CN 73181499 | 73181499 | t (같은 CN 코드의 톤) | 예 |
| SWCH18A · CN 73181575 (비수출) | 73181575 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| SWCH18A · CN 73181575 | 73181575 | t (같은 CN 코드의 톤) | 예 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) · CN 73181582 (비수출) | 73181582 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| STS304 · CN 73181535 (비수출) | 73181535 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| SWCH18A · CN 73181499 (비수출) | 73181499 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| SWCH10A · CN 73181631 (비수출) | 73181631 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| S45C · CN 87089997 (비수출) | 87089997 | t (같은 CN 코드의 톤) | 아니오(비신고 — 같은 설비를 쓰는 제품) |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) · CN 73181582 | 73181582 | t (같은 CN 코드의 톤) | 예 |
| STS304 · CN 73181535 | 73181535 | t (같은 CN 코드의 톤) | 예 |

# 4. CBAM 생산공정과 생산 경로, 공정별 산출 재화

상태: 자동으로 채움

같은 CN 코드를 여러 경로로 만들어도 하나의 생산공정으로 정의합니다(2025/2547 제4조 6항).

| 생산공정 | 생산 경로 | 산출 재화 | 양 (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | 고강도강(SCM435·SWCH35K) · CN 73181582 | 3,900 |
| 〃 | 〃 | 고강도강(SCM435·SWCH35K) · CN 73181582 (비수출) | 4,500 |
| SWCH18A 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | SWCH18A · CN 73181575 | 500 |
| 〃 | 〃 | SWCH18A · CN 73181575 (비수출) | 1,800 |
| 〃 | 〃 | SWCH18A · CN 73181499 | 400 |
| 〃 | 〃 | SWCH18A · CN 73181499 (비수출) | 600 |
| SWCH10A 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | SWCH10A · CN 73181631 (비수출) | 300 |
| STS304 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | STS304 · CN 73181535 (비수출) | 80 |
| 〃 | 〃 | STS304 · CN 73181535 | 120 |
| S45C 공정 | 가공(압연·신선·열처리) | S45C · CN 87089997 (비수출) | 700 |

# 5. 공정별 비CBAM 재화와 생산량

상태: 자동으로 채움

| 생산공정 | 재화 | 양 (t) |
| --- | --- | --- |
| S45C 공정 | S45C · CN 87089997 (비수출) | 700 |
| STS304 공정 | STS304 · CN 73181535 (비수출) | 80 |
| SWCH18A 공정 | SWCH18A · CN 73181575 (비수출) | 1,800 |
| SWCH10A 공정 | SWCH10A · CN 73181631 (비수출) | 300 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 고강도강(SCM435·SWCH35K) · CN 73181582 (비수출) | 4,500 |
| SWCH18A 공정 | SWCH18A · CN 73181499 (비수출) | 600 |

# 6. 무상할당 조정에 쓰는 CBAM 벤치마크

상태: 자동으로 채움

연결된 EU 벤치마크 파일에서 조회한 값입니다(tCO₂e/t).

| CN 코드 | 벤치마크 A열 | 벤치마크 B열 |
| --- | --- | --- |
| 73181499 | -: 0.038 | (C): 1.364 |
| 73181575 | -: 0.038 | (1): 1.154 |
| 73181582 | -: 0.038 | (C): 1.364 |
| 73181535 | -: 0.038 | (1): 1.154 |

# 7. 공정별 자료 모니터링 방법 — 계산 기반 방법의 설명과 측정 시스템

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

배출량은 연료·부원료의 활동자료에 순발열량과 배출계수, 산화계수를 곱해 계산합니다(계산 기반 방법). 입력 자료: 활동자료, 순발열량, 배출계수, 산화계수, 바이오매스 비율.

(a) 계산식은 위와 같습니다. (b) 측정 시스템과 측정기의 정확한 위치는 앱이 알 수 없습니다 — 아래 표의 「측정 방식」 칸은 입력된 값이고, 측정기 위치는 작성 필요입니다.

| 공정 | 배출원 | 계산식 | 측정 방식(입력된 값) |
| --- | --- | --- | --- |
| S45C 공정 | 경유 · 지게차 경유 · S45C 공정 · 2,062.016 L | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 주유 전표 합산 |
| STS304 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · STS304 공정 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| SWCH18A 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH18A 공정 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| SWCH10A 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH10A 공정 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| STS304 공정 | 경유 · 지게차 경유 · STS304 공정 · 589.147 L | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 주유 전표 합산 |
| S45C 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · S45C 공정 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · 고강도강 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| (공정 밖·공용) | 세척기 온수 보일러 도시가스 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 작성 필요 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 연속 열처리로(소입·소려) 도시가스 | 활동자료(Nm3) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 도시가스사 정산용 계량기 |
| SWCH18A 공정 | 경유 · 지게차 경유 · SWCH18A 공정 · 9,720.93 L | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 주유 전표 합산 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 경유 · 지게차 경유 · 고강도강 · 24,744.186 L | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 주유 전표 합산 |
| SWCH10A 공정 | 경유 · 지게차 경유 · SWCH10A 공정 · 883.721 L | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 주유 전표 합산 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 열처리 분위기가스용 LPG | 활동자료(t) × 순발열량 × 배출계수 × 산화계수 | 납품 전표 합산 |

회사가 직접 적을 것

· 각 배출원의 계량기·측정기가 설비의 어디에 있는지(설비명·라인·위치)와 계량기 종류(예: 도시가스사 정산용 계량기, 주유 전표)를 적으세요.

[ 작성 필요: 여기에 적으세요 ]

# 8. 계산계수의 결정 방법과 시료 채취 계획

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

성적서·분석값을 쓰는 배출원이 없어(IPCC·EU 기본값 또는 국가 인벤토리 값) 시료 채취 계획은 필요하지 않은 것으로 보입니다 — 확인 필요.

| 배출원 | 계수 출처 유형 | 순발열량 / 배출계수 | 계수의 출처 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경유 · 지게차 경유 · S45C 공정 · 2,062.016 L | IPCC·EU 기본값 | 43 / 74.1 | 작성 필요 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · STS304 공정 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH18A 공정 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH10A 공정 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 경유 · 지게차 경유 · STS304 공정 · 589.147 L | IPCC·EU 기본값 | 43 / 74.1 | 작성 필요 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · S45C 공정 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · 고강도강 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 세척기 온수 보일러 도시가스 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 연속 열처리로(소입·소려) 도시가스 | 국가 인벤토리 값 | 0.037 / 56.1 | 작성 필요 |
| 경유 · 지게차 경유 · SWCH18A 공정 · 9,720.93 L | IPCC·EU 기본값 | 43 / 74.1 | 작성 필요 |
| 경유 · 지게차 경유 · 고강도강 · 24,744.186 L | IPCC·EU 기본값 | 43 / 74.1 | 작성 필요 |
| 경유 · 지게차 경유 · SWCH10A 공정 · 883.721 L | IPCC·EU 기본값 | 43 / 74.1 | 작성 필요 |
| 열처리 분위기가스용 LPG | IPCC·EU 기본값 | 48 / 73 | 작성 필요 |

# 9. 공정별 배출원(source stream)·배출시설의 목록

상태: 자동으로 채움

도금·절단·용접·마무리 설비는 철강 제품의 시스템 경계 밖이라 배출원에 넣지 않습니다.

| 공정 | 배출원 | 유형 | 활동자료 | 근거 자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S45C 공정 | 경유 · 지게차 경유 · S45C 공정 · 2,062.016 L | 연료 연소 | 1.721783 t | 주유 전표 2025 합계 · 공용 계량기 「지게차 경유」 몫 2,062.016 L |
| STS304 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · STS304 공정 | 연료 연소 | 1,860.465116 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (코팅동 계량기) · 공용 계량기 「지오메트 코팅 건조로 도시가스」 몫 |
| SWCH18A 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH18A 공정 | 연료 연소 | 30,697.674419 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (코팅동 계량기) · 공용 계량기 「지오메트 코팅 건조로 도시가스」 몫 |
| SWCH10A 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH10A 공정 | 연료 연소 | 2,790.697674 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (코팅동 계량기) · 공용 계량기 「지오메트 코팅 건조로 도시가스」 몫 |
| STS304 공정 | 경유 · 지게차 경유 · STS304 공정 · 589.147 L | 연료 연소 | 0.491938 t | 주유 전표 2025 합계 · 공용 계량기 「지게차 경유」 몫 589.147 L |
| S45C 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · S45C 공정 | 연료 연소 | 6,511.627907 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (코팅동 계량기) · 공용 계량기 「지오메트 코팅 건조로 도시가스」 몫 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · 고강도강 | 연료 연소 | 78,139.534884 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (코팅동 계량기) · 공용 계량기 「지오메트 코팅 건조로 도시가스」 몫 |
| (공정 밖·공용) (열 공급원 「세척기 온수 보일러 도시가스」) | 세척기 온수 보일러 도시가스 | 연료 연소 | 85,000 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (본동 계량기) |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 연속 열처리로(소입·소려) 도시가스 | 연료 연소 | 1,450,000 Nm3 | 도시가스 고지서 2025년 12장 (열처리동 계량기) |
| SWCH18A 공정 | 경유 · 지게차 경유 · SWCH18A 공정 · 9,720.93 L | 연료 연소 | 8.116977 t | 주유 전표 2025 합계 · 공용 계량기 「지게차 경유」 몫 9,720.93 L |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 경유 · 지게차 경유 · 고강도강 · 24,744.186 L | 연료 연소 | 20.661395 t | 주유 전표 2025 합계 · 공용 계량기 「지게차 경유」 몫 24,744.186 L |
| SWCH10A 공정 | 경유 · 지게차 경유 · SWCH10A 공정 · 883.721 L | 연료 연소 | 0.737907 t | 주유 전표 2025 합계 · 공용 계량기 「지게차 경유」 몫 883.721 L |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 열처리 분위기가스용 LPG | 연료 연소 | 62 t | LPG 납품 전표 2025 합계 |

# 10. 계산 기반 표준 방법 또는 물질수지법을 쓰는 배출원과 매개변수

상태: 자동으로 채움

| 배출원 | 방법 | 산화계수 | 전환계수 | 화석 분율 | 바이오 분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경유 · 지게차 경유 · S45C 공정 · 2,062.016 L | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · STS304 공정 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH18A 공정 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · SWCH10A 공정 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 경유 · 지게차 경유 · STS304 공정 · 589.147 L | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · S45C 공정 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 도시가스 · 지오메트 코팅 건조로 도시가스 · 고강도강 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 세척기 온수 보일러 도시가스 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 연속 열처리로(소입·소려) 도시가스 | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 경유 · 지게차 경유 · SWCH18A 공정 · 9,720.93 L | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 경유 · 지게차 경유 · 고강도강 · 24,744.186 L | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 경유 · 지게차 경유 · SWCH10A 공정 · 883.721 L | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 열처리 분위기가스용 LPG | Combustion | 1 | 1 | 1 | 0 |

# 11. 측정 기반 방법(연속측정 등)을 쓰는 배출원

상태: 해당 없음으로 보임(확인 필요)

앱에 연속측정(CEMS) 등 측정 기반 방법을 쓰는 배출원이 입력되어 있지 않습니다. 해당 없음이 맞는지 확인하세요.

# 12. 과불화탄소(PFC) 모니터링 방법 — 1차 알루미늄

상태: 해당 없음으로 보임(확인 필요)

철강 제품만 다루는 사업장이라 해당하지 않습니다.

# 13. 시스템 경계와 공정 설명 — 이중계산·자료 누락이 없다는 근거

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

시스템 경계: 도금·절단·태핑·용접·선별·포장 같은 마무리 설비 전용 연료는 넣지 않습니다 — 규정이 철강 제품의 직접배출에서 빼는 공정입니다(2025/2547 부속서 I 3.16.2). 단조·열처리·소둔·산세·신선·코팅·용융아연도금의 연료는 넣습니다.

공용 전력 계량기를 나눈 공정: 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정(한전 계량기), SWCH18A 공정(한전 계량기), SWCH10A 공정(한전 계량기), STS304 공정(한전 계량기), S45C 공정(한전 계량기). 나눈 합계는 고지서 합계와 맞춥니다.

공용 열 공급원: 세척기 온수 보일러 도시가스 — 공정이 쓴 열량 비율로 귀속합니다.

공정 흐름도와 설비 배치도(그림): 작성 필요

회사가 직접 적을 것

· 설비 배치와 공정 흐름을 그린 도식(원료 입고 → 공정 → 출하)을 첨부하세요. 이중계산이 없다는 설명은 위 경계·이송·나누기 기록을 인용해 적을 수 있습니다.

[ 작성 필요: 여기에 적으세요 ]

# 14. 공정별 투입 전구물질과 다른 사업장에서 만든 전구물질의 공급사(이름·국가)

상태: 자동으로 채움

| 공정 | 전구물질 | CN | 공급사(운영자 / 사업장) | 원산국 | Registry 식별자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STS304 공정 | STS304 와이어 (중국산) | 72230019 | 가상 무역상 D사 경유 (제조공장 미확인) | China | 작성 필요 |
| SWCH10A 공정 | SWCH10A 와이어 | 72171039 | 가상 신선 B사 포항공장 | South Korea | 작성 필요 |
| SWCH18A 공정 | SWCH18A 와이어 (가상 신선 B사) | 72171039 | 가상 신선 B사 포항공장 | South Korea | 작성 필요 |
| S45C 공정 | S45C 봉강 (샤프트용) | 72149971 | 가상 특수강 E사 | South Korea | 작성 필요 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | SWCH35K 와이어 (가상 선재가공 A사) | 72171050 | 가상 선재가공 A사 | South Korea | 작성 필요 |
| STS304 공정 | STS304 와이어 (국산) | 72230019 | 가상 STS 선재 C사 | South Korea | 작성 필요 |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | SCM435 CHQ 와이어 (가상 선재가공 A사) | 72299090 | 가상 선재가공 A사 (원소재: 국내 고로사) | South Korea | 작성 필요 |

# 15. 제로 배출계수를 적용하는 연료(바이오매스 등)

상태: 자동으로 채움

입력된 연료 중 바이오매스 분율이 있는 것이 없습니다 — 제로 배출계수를 적용하는 연료는 없는 것으로 봅니다(확인 필요).

# 16. 다른 사업장과 주고받는 측정가능열(스팀·온수)

상태: 자동으로 채움

모든 공정에서 사업장 밖에서 산 열이 없다고 확인했습니다. 밖으로 내보내는 열은 공정 밖 사용량(사무동 난방 등)으로만 입력됩니다.

자체 보일러·스팀을 여러 공정이 나눠 씁니다: 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정, SWCH18A 공정, SWCH10A 공정, STS304 공정, S45C 공정 — 열량 기준으로 귀속합니다.

# 17. 사업장 안에서 전력을 만드는지(열병합·별도 발전·화석/재생·시스템 경계 밖 반출)

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

전력 계수 출처에 「설비 내 자가발전」 또는 「혼합」을 고른 공정이 있습니다. 열병합 여부, 별도 발전 여부, 화석·재생 구분, 시스템 경계 밖으로 내보내는 전력: 작성 필요.

회사가 직접 적을 것

· 자가발전 설비의 종류(열병합/별도), 연료(화석/재생), 시스템 경계 밖으로 내보내는 전력량을 적으세요.

[ 작성 필요: 여기에 적으세요 ]

# 18. 실측 전력 배출계수를 쓸 때 제출할 증빙(D.4.3)

상태: 자동으로 채움

| 공정 | 전력 계수 산정근거 | 증빙 |
| --- | --- | --- |
| 고강도강(SCM435·SWCH35K) 공정 | 다출처 혼합 (Article 9 가중평균) | 해당 없음(계통 평균 등) |
| SWCH18A 공정 | 다출처 혼합 (Article 9 가중평균) | 해당 없음(계통 평균 등) |
| SWCH10A 공정 | 다출처 혼합 (Article 9 가중평균) | 해당 없음(계통 평균 등) |
| STS304 공정 | 다출처 혼합 (Article 9 가중평균) | 해당 없음(계통 평균 등) |
| S45C 공정 | 다출처 혼합 (Article 9 가중평균) | 해당 없음(계통 평균 등) |

# 19. EU 관세영역으로 수입하는 전력의 배출량(실측 사용 시)

상태: 해당 없음으로 보임(확인 필요)

전력을 EU로 수출하는 사업장이 아니라 해당하지 않습니다.

# 20. 폐가스의 발생·사용·주고받음

상태: 자동으로 채움

폐가스가 발생하지 않는다고 입력되어 있습니다.

# 21. CO₂ 포집·저장·이용

상태: 작성 필요

앱은 CO₂ 포집·저장·이용을 다루지 않습니다. 해당이 없다면 그렇게 적고, 있다면 받는 시설·운송 기반의 책임자와 모니터링 방법을 적어야 합니다. 작성 필요

회사가 직접 적을 것

· CO₂ 포집·저장·이용이 없으면 「해당 없음」이라고 적으세요.

[ 작성 필요: 여기에 적으세요 ]

# 22. 자료 품질을 보장하는 관리 체계

상태: 일부 채움 — 나머지 작성 필요

(a) 측정 장비의 검·교정 등 품질 보증, (b) 자료 흐름의 오류 위험 평가, (c) 정보 시스템의 품질 보증은 회사의 운영 방식이라 앱이 알 수 없습니다. 작성 필요

| 자료 | 수집 | 옮겨 적기 | 확인·승인 | 자료가 있는 곳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산량 (품번별) | 생산관리팀 | 품질환경팀 이OO | 품질환경팀장 | ERP 생산실적 |
| 도시가스·전력 사용량 | 총무팀 | 품질환경팀 이OO | 품질환경팀장 | 고지서 철 + 엑셀 집계표 |
| 구매 강재 투입량 | 자재팀 | 품질환경팀 이OO | 품질환경팀장 | ERP 원자재 수불부 |

| 증빙 자료 | 입증 내용 | 보관 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도시가스 고지서 2025년 (계량기 3개 × 12장) | 4_연료의 도시가스 사용량 | 총무팀 문서고 | 확보 |
| 한전 고지서 2025년 12장 | 1_사업장의 공장 전체 전력 | 총무팀 문서고 | 확보 |
| ERP 생산실적 (품번별 중량) | 2b_품번목록의 생산량 | 생산관리팀 | 확보 |
| 공급사 CBAM 데이터 시트 (B사) | 5_구매강재의 공급사 값 | 자재팀 | A·C·E사는 요청 중 |

회사가 직접 적을 것

· (a) 계량기·측정 장비를 언제, 누가, 어떤 기준으로 검·교정하는지 적으세요.

· (b) 자료가 현장 → 집계표 → 보고서로 옮겨지는 과정에서 오류가 생길 수 있는 곳과 막는 방법을 적으세요.

· (c) 자료를 다루는 엑셀·ERP 등 시스템의 접근 권한·변경 관리·백업 방법을 적으세요.

[ 작성 필요: 여기에 적으세요 ]